Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 1/2 J X 17 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 112/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 613 50R1 |  | 613 50 |  | Ø66.6-Ø57.1-A1 |  | 57,1 |  | Kunststoff |  | 710 |  | 2075 |  | 01/96 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: AUDI	/ 0588

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | AUDI A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B5 | e1*93/81*0013*.. |  | 81 - 92 | 215/45R17-87 | 21P; 62M; 65K | Limousine; |
|  |  |  | 81 - 142 | 225/45R17-90 | 21P; 22I; 24J; 24M; 62M | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22I; 24J; 24M; 62M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22I; 24J; 24M; 61C; 624 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 110 | 215/45R17 | 21P; 62M; 631; 65K |  |
| B5 | e1*93/81*0013*.. |  | 55 - 92 | 215/45R17-87 | 21P; 62M; 65K | Limousine; |
|  |  |  | 55 - 142 | 225/45R17-90 | 21P; 22B; 24J; 24M; 62M | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 62M; 684 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 61C; 624 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 110 - 128 | 215/45R17 | 21P; 62M; 631; 65K |  |
| B5 | e1*93/81*0013*.. |  | 81 - 92 | 215/45R17-87 | 21P; 62M; 65K | Allradantrieb; |
|  |  |  | 81 - 142 | 225/45R17-90 | 21P; 22I; 24J; 24M; 62M | Avant; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22I; 24J; 24M; 62M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22I; 24J; 24M; 61C; 624 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 110 | 215/45R17 | 21P; 62M; 631; 65K |  |
| B5 | e1*93/81*0013*.. |  | 55 - 92 | 215/45R17-87 | 21P; 62M; 65K | Frontantrieb; Avant; |
|  |  |  | 55 - 142 | 225/45R17-90 | 21P; 22B; 24J; 24M; 62M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 62M; 684 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 61C; 624 |  |
|  |  |  | 110 - 128 | 215/45R17 | 21P; 62M; 631; 65K |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | AUDI A6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 4B | e1*96/27*0051*.. |  | 81 - 110 | 225/45R17-90 | 21J; 21P; 22I; 24C; 24D; 5FE | Limousine; Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21J; 21P; 22H; 22I; 24C; 24D; 366; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 81 - 142 | 235/45R17-93 | 21B; 21J; 22B; 22H; 24C; 24D; 366; 691 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 22B; 22H; 24D; 57F; 687 |  |
|  |  |  | 110 - 121 | 235/40R17 | 21J; 21P; 22H; 22I; 24C; 24D; 366; 631 |  |
|  |  |  | 110 - 142 | 225/45R17 | 21J; 21P; 22I; 24C; 24D; 636 |  |
| 4B | e1*96/27*0051*.. |  | 110 | 225/45R17-90 | 21J; 21P; 22I; 24C; 24D; 5FE | Limousine; Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21J; 21P; 22H; 22I; 24C; 24D; 366; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 110 - 121 | 235/40R17 | 21J; 21P; 22H; 22I; 24C; 24D; 366; 631 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 110 - 142 | 225/45R17 | 21J; 21P; 22I; 24C; 24D; 636 |  |
|  |  |  |  | 235/45R17-93 | 21B; 21J; 22B; 22H; 24C; 24D; 366; 691 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | AUDI A8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| D 2 | e1*93/81*0005*.. |  | 110 - 250 | 245/50R17-99 | 22I; 24M; 61O; 62M | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 255/45R17-97 | 22I; 24M; 62M | Frontantrieb; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P |

| Verkaufsbezeichnung: |  | AUDI 100, 200, A6, S4, S6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| C 4 | F619 |  | 169 | 235/45R17 | 21B; 21L; 22B; 24M; 631 | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 245/40R17 | 21B; 21L; 22B; 24M; 51G; 611 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P |
| C 4 | F619 |  | 60 - 128 | 225/45R17-90 | 21P; 22I; 24J | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 235/45R17-93 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | Frontantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M; 687; 691 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 |  |
| C 4 | F619/1 |  | 169 - 213 | 235/45R17 | ADZ; 21B; 21L; 22B; 24M | Allradantrieb; ab |
|  |  |  |  | 245/40R17 | 21B; 21L; 22B; 24M; 51G; 611 | Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P |
| C 4 | F619/1 |  | 60 - 128 | 225/45R17-90 | 21P; 22I; 24J | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R17-90 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 | Frontantrieb; bis |
|  |  |  |  | 235/45R17-93 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 | Nachtrag 2; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | Frontantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M; 687; 691 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21P; 22B; 24C; 24M; 691 | 721; 73C; 74A; 74P |
| C 4 | F619/1 |  | 60 - 128 | 245/40R17-91 | Frontantrieb; 22B; 22F; 22G; 24M; 57F; 687; 691 | ab Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 245/40R17-91 | 21B; 22B; 22F; 22G; 24C; 24M; 61C; 62L; 691 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 60 - 142 | 225/45R17 | 21B; 22F; 22G; 22I; 24J; 631; 691 |  |
|  |  |  |  | 235/40R17 | 21B; 22B; 22F; 22G; 24C; 24M; 631; 691 |  |
|  |  |  |  | 235/45R17-93 | 21B; 22B; 22F; 22G; 24C; 24M; 691 |  |
|  |  |  | 142 | 245/40R17 | Frontantrieb; 22B; 22F; 22G; 24M; 57F; 631; 687; 691 |  |
|  |  |  |  | 245/40R17 | 21B; 22B; 22F; 22G; 24C; 24M; 61C; 62L; 631; 691 |  |
| C 4 | F619/1 |  | 169 - 206 | 235/45R17 | ADU; 21B; 21L; 22B; 24M | Allradantrieb; bis |
|  |  |  |  | 245/40R17 | 21B; 21L; 22B; 24M; 51G; 611 | Nachtrag 2; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21L)	Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

57F)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

5FE)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

611)	Die in den Fahrzeugpapieren enthaltenen Reifenfabrikats-Bindungen sind beizubehalten.

61C)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61O)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	PIRELLI	PZero
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

624)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62L)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62M)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW,
		SP Sport 2000,SP Sport 9000
	FALKEN	FK-04GRß
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	MXX3, XGTV, SX-GT
	PIRELLI	PZERO, P700-Z, P7000
	UNIROYAL	RTT-1, RTT-2
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS, A510, A008P
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

636)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	SP Sport 8000, Sp Sport 8080, SP Sport 9000
	GOODYEAR	EAGLE F1
	UNIROYAL	RTT-1, RTT-2
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

65K)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, B530
	CONTINENTAL	ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 8000
	FULDA	Y 3000
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	SX-GT, MXX 3
	PIRELLI	P 5000, PZERO
	TOYO	Proxes-T1
	UNIROYAL	RTT-2, RALLYE 440
Werden Reifen anderer Hersteller oder Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

684)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	215/45 R 17
	Hinterachse:	235/40 R 17
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	FULDA	Y3000
	GOODYEAR	EAGLE F1, EAGLE GSD+,  EAGLE F1
	FULDA	Y3000
	MICHELIN	MXX 3
	PIRELLI	P700-Z, P7000
	TOYO	Proxes-T1
	UNIROYAL	Rallye 440
	YOKOHAMA	AV1-45i, AV1-40i, A510, A008P
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

687)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	225/45 R 17
	Hinterachse:	245/40 R 17
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71, S-01
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP SPORT 8000, SP Sport 8080, SP Sport 9000
	MICHELIN	MXX3
	TOYO	Proxes-T1 nicht an Fz. mit Antriebsschlupregelung
	UNIROYAL	RTT-1, RTT-2
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

691)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P)	Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

ADU)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71, S-01
	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	SP Sport 8000, D40
	FULDA	Y3000
	GOODYEAR	EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSA,
		EAGLE GSD+
	MICHELIN	MXX2, MXX3
	UNIROYAL	RALLYE 440, RTT1
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

ADZ)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	SP Sport 8000
	GOODYEAR	EAGLE GSA, EAGLE GSD+
	MICHELIN	MXX3
	UNIROYAL	Rallye 440, RTT-1
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.