Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 8 1/2 J X 18 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 30

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 112/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 817 50 |  | 817 50 |  | ohne Ring |  | 66,6 |  |  |  | 754 |  | 2110 |  | 08/97 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: MERCEDES	/ 0708
MERCEDES	/ 0709
MERCEDES	/ 0710

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
für Typ 124; 124 C; 124 T; 170; 208; 210 K; H0; 210; 202

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ 140; 140 C

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm
für Typ H0; 124; 124 C; 124 T; 170; 202; 208; 210; 210 K
150 Nm
für Typ 140; 140 C

| Verkaufsbezeichnung: |  | CLK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 208 | e1*96/27*0054*.. |  | 100 - 160 | 225/40R18 | 21B; 21N; 24C; 24M; 623; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21N; 24C; 24M; 61C; 623; 631 | 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 255/35R18 | 22I; 24D; 57F; 623; 68B; 68L |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | MERCEDES S-KLASSE, CL-KLASSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 140 C | e1*96/27*0057*.., G165 |  | 205 - 290 | 255/45R18 | MB2; 21B; 22B; 22G; 24J; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 255/45R18 | 21B; 22B; 22J; 24J; 51G; 611 | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 124 | D700 |  | 53 - 140 | 225/40R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | nicht Allradantrieb; Heckantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 61C; 624; 631 | 721; 73C; 74A |
| 124 | D700/1 |  | 53 - 162 | 225/40R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | nicht Allradantrieb; Heckantrieb; |
|  |  |  |  | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 61C; 624; 631 | 721; 73C; 74A |
| 124 | D700/2 |  | 55 - 162 | 225/40R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | nicht langer Radstand; nicht |
|  |  |  |  | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | Allradantrieb; Heckantrieb; |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 61C; 624; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 124 C | E499 |  | 97 - 162 | 225/40R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 61C; 624; 631 |  |
| 124 C | E499/1 |  | 97 - 162 | 225/40R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24M; 61C; 624; 631 |  |
| 124 C | E499/1 |  | 100 - 110 | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | Pkw offen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 124 C | E499/1 |  | 100 - 162 | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | Pkw offen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 124 T | E081 |  | 53 - 138 | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | nicht Allradantrieb; Nur bis 1230 kg |
|  |  |  |  |  |  | zul. Achslast; |
|  |  |  |  |  |  | nicht Son.Pkw- |
|  |  |  |  |  |  | Fahrgestelle; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 124 T | E081/1 |  | 55 - 162 | 235/40R18 | 21B; 21N; 21Q; 21R; 22B; 22H; 24C; 24M; 62A; 631 | nicht Allradantrieb; nicht Son.Pkw- |
|  |  |  |  |  |  | Fahrgestelle; Nur |
|  |  |  |  |  |  | bis 1230kg Achsl. |
|  |  |  |  |  |  | zulässig; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | MERCEDES-BENZ C-KLASSE (202) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| H0 | e1*92/53*0001*.., |  | 55 - 132 | 225/40R18-88 | 21B; 21J; 22I; 623 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G363 |  | 55 - 142 | 245/35R18 | 21B; 21J; 22I; 61C; 62L; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 255/35R18 | 22B; 22H; 22J; 22K; 57F; 623; 631; 68B; 68L |  |
|  |  |  | 141 - 142 | 225/40R18 | 21B; 21J; 22I; 623; 631 |  |
| 202 | e1*93/81*0034*.. |  | 55 - 110 | 225/40R18-88 | 21B; 21J; 22I; 623 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 245/35R18-89 | 21B; 21J; 22I; 61C; 623 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 55 - 141 | 255/35R18-90 | 22B; 22H; 22J; 22K; 57F; 623; 68B; 68L | 721; 73C; 74A |
|  |  |  | 141 | 225/40R18 | 21B; 21J; 22I; 623; 631 |  |
|  |  |  |  | 245/35R18 | 21B; 21J; 22I; 61C; 623; 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | MERCEDES-BENZ E-KLASSE (210) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 210 | e1*93/81*0022*.. |  | 55 - 110 | 225/40R18 | 623; 631 | Heckantrieb; |
|  |  |  | 55 - 130 | 245/35R18 | 61C; 62L; 63C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 55 - 162 | 255/35R18 | 22I; 57F; 623; 631; 68B; 68L | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
|  |  |  | 55 - 165 | 235/40R18 | 21P; 365; 623; 631; 691 |  |
|  |  |  | 55 - 205 | 245/40R18 | nicht E36 AMG 200kW; nicht E420 mit Sonderschutz; 21P; 365; 61F; 623; 631; 691 |  |
|  |  |  |  | 265/35R18 | nicht E36 AMG 200kW; nicht E420 mit Sonderschutz; 22I; 57F; 623; 631; 657; 689 |  |
|  |  |  | 130 - 162 | 225/40R18 | 57E; 623; 631; 68B |  |
|  |  |  | 150 - 162 | 245/35R18 | 57E; 61C; 62L; 63C; 68L |  |
|  |  |  | 205 | 235/40R18 | nicht E420 mit Sonderschutz; 21P; 365; 57E; 623; 631; 689; 691 |  |
| 210 K | e1*93/81*0033*.. |  | 83 - 205 | 245/40R18-93 | 21P; 22I; 623; 691 | Heckantrieb; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | MERCEDES-BENZ S-KLASSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 140 | e1*96/27*0056*.., F690 |  | 110 - 300 | 255/45R18 | 21P; 22B; 22J; 24J; 51G; 611 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 255/45R18 | MB2; 21B; 22B; 22G; 24J; 631 | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | SLK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 170 | e1*95/54*0039*.. |  | 100 - 142 | 225/40R18-88 | 21B; 21Q; 22I; 24C; 24N; 623 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 245/35R18-88 | 21B; 21Q; 22I; 24C; 24N; 61C; 62L | 721; 73C; 74A |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N)	Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21Q)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21R)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22J)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24N)	An den hinteren Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden- durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
	Fahrzeughersteller
	Fahrzeugtyp
	Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

365)	Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßnahme zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

57E)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Vorderachse zulässig.

57F)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

611)	Die in den Fahrzeugpapieren enthaltenen Reifenfabrikats-Bindungen sind beizubehalten.

61C)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61F)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	UNIROYAL	RTT 1
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

623)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000 SP Sport 2000
	FALKEN	FK04 GRß
	GOODYEAR	Eagle F1
	PIRELLI	PZERO, P7000, P700-Z
	UNIROYAL	RTT-1
	MICHELIN	MXX3, XGTV, SX-GT
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS, A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

624)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62A)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71, S-01, S-02
	CONTINENTAL	ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000
	GOODYEAR	EAGLE F1, EAGLE GS-C
	PIRELLI	PZERO, P7000
	MICHELIN	MXX 3
	UNIROYAL	RTT-1
	YOKOHAMA	A008P
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62L)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63C)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

657)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP SPORT 8000
	GOODYEAR	EAGLE GSC; EAGLE F1
	PIRELLI	PZERO
Werden Reifen anderer Hersteller oder Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

689)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	235/40 R 18
	Hinterachse:	265/35 R 18
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP SPORT 8000, SP Sport 9000
	GOODYEAR	EAGLE GSC
	MICHELIN	MXX3
	PIRELLI	PZERO, P7000
	YOKOHAMA	A008P
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

68B)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	225/40 R 18
	Hinterachse:	255/35 R 18
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-02
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000
	GOODYEAR	EAGLE F1
	PIRELLI	PZERO, P7000
	UNIROYAL	RTT-1
	YOKOHAMA	A008P
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

68L)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	245/35 R 18
	Hinterachse:	255/35 R 18
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

691)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

MB2)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71, S-01
	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 2000
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	MXX3
	PIRELLI	PZERO
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.