Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5 J  x 17 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 300 A2/Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 605 | 1935 |
| A2 | A 300 A2/Z02 Ø63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 35 | 605 | 1935 |
| A2 | A 300 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 605 | 1935 |
| A2 | A 300 A2/Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 605 | 1935 |
| A2 | A 300 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 605 | 1935 |
| A2 | A 300 A2/Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 605 | 1935 |
| A3 | A 300 A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 615 | 1960 |
| A3 | A 300 A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 615 | 1960 |
| A5 | A 300 A5/Z10 Ø70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 38 | 585 | 1910 |
| A5 | A 300 A5/Z11 Ø70-66,2 | 4/114,3/66,1 | 38 | 585 | 1910 |
| A5 | A 300 A5/Z12 Ø70-64,2 | 4/114,3/64,1 | 38 | 585 | 1910 |
| B3 | A 300 B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 560 | 1960 |
| B3 | A 300 B3/Z06 Ø63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 35 | 560 | 1960 |
| B3 | A 300 B3/Z05 Ø63,3-56,1 | 5/100/56,1 | 35 | 560 | 1960 |
| C4 | A 300 C4/Z26 Ø76-65,1 | 5/110/65,1 | 35 | 690 | 2100 |
| C5 | A 300 C5/Z24 Ø76-66,6 | 5/112/66,6 | 38 | 690 | 2100 |
| C5 | A 300 C5/Z25 Ø76-57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 690 | 2100 |
| C6 | A 300 C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 38 | 690 | 2100 |
| C6 | A 300 C6/Z21 Ø76-66,2 | 5/114,3/66,1 | 38 | 690 | 2100 |
| C6 | A 300 C6/Z22 Ø76-64,2 | 5/114,3/64,1 | 38 | 690 | 2100 |
| C6 | A 300 C6/Z23 Ø76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 38 | 690 | 2100 |
| C6 | A 300 C6/Z30 Ø76-71,6 | 5/114,3/71,6 | 38 | 690 | 2100 |
| B9 | A 300 B9/Z18 Ø76-72,6 | 5/120/72,6 | 35 | 600 | 1935 |

Kennzeichnung

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 10,8 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 01.07.99 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1773-01 | 16.02.99 |
| Radzeichnung | 1775-01 | 16.02.99 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 5.Juli 1999


Messemer									00015606.DOC