Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 4

Radgröße			6 J  x 14 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | MS 4 /Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z08 63,3-58,6 | 4/98/58,6 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z07 63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z02 63,3-59,1 | 4/100/59,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /Z03 63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z01 63,3-60,1 | 4/100/60,1 | 35 | 545 | 1920 |
| - | MS 4 /ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z14 70-59,6 | 4/114,3/59,6 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z13 70-60,1 | 4/114,3/60,1 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z12 70-64,1 | 4/114,3/64,1 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z10 70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z09 63,3-58,1 | 5/98/58,1 | 35 | 565 | 1920 |
| - | MS 4 /Z06 63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 35 | 565 | 1920 |
| - | MS 4 /Z03 63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 565 | 1920 |
| - | MS 4 /Z14 70-59,6 | 5/114,3/59,6 | 35 | 510 | 1975 |
| - | MS 4 /Z13 70-60,1 | 5/114,3/60,1 | 35 | 510 | 1975 |
| - | MS 4 /Z11 70-66,1 | 5/114,3/66,1 | 35 | 510 | 1975 |
| - | MS 4 /Z10 70-67,1 | 5/114,3/67,1 | 35 | 510 | 1975 |
| - | MS 4 /Z11 70-66,1 | 4/114,3/66,1 | 35 | 520 | 1920 |
| - | MS 4 /Z08 63,3-58,6 | 5/98/58,6 | 35 | 565 | 1920 |

Kennzeichnung

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 4

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 6,6 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1993.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.Dezember 1997


Scheppler

00002882.DOC